ICS:

备案号：

中华人民共和国安全生产行业标准

AQ

AQ ××××—2006

煤矿瓦斯抽采基本要求

(English)

（讨论稿）

（本稿完成日期：2006.6）

2006-××-××发布

2007-××-××实施

国家安全生产监督管理总局 发布

- 前    言

本标准由国家煤矿安全监察局提出。

本标准由全国安全生产标准化技术委员会煤矿安全生产标准化分技术委员会归口。

本标准起草单位： 煤炭科学研究总院重庆分院。

本标准主要起草人：

- 引    言

我国95％以上的煤炭为井工开采。国有煤矿中，约50％的矿井为高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井，开采深度大，地质条件复杂，煤层瓦斯压力、含量高，煤层透气性低，瓦斯已经成为煤矿重特大事故发生的主要根源；瓦斯还是很强的温室气体（约为CO2的21倍），排入大气中会促使地球表面变暖，导致许多自然灾害的发生。另一方面，瓦斯又是高发热量的洁净能源和优质化工原料，是社会发展急需的优质资源。因此，国家把瓦斯抽采工程视为生命工程和资源工程。为了提高我国煤矿瓦斯抽采水平，贯彻落实“先抽后采、监测监控、以风定产”的瓦斯治理方针，有效遏制煤矿瓦斯重特大事故发生，充分利用资源，保护生态环境，特制定本标准。

本标准编制的主要依据包括：国家煤矿安全监察局2005年1月1日施行的《煤矿安全规程》、中华人民共和国原煤炭工业部制定的《防治煤与瓦斯突出细则》（1995年版）、《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》（国务院令第446号）、国务院办公厅关于加快煤层气（煤矿瓦斯）抽采利用的若干意见(国办发〔2006〕47号)、关于促进煤炭工业健康发展的若干意见（国发〔2005〕18号）、关于进一步加强安全生产工作的决定（国发〔2004〕2号）。

- 煤矿瓦斯抽采基本要求

  - 范围

本标准规定了煤矿瓦斯抽采应达到的指标及其测算方法。

本标准适用于井工煤矿。

  - 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

MT/T638  煤矿井下煤层瓦斯压力的直接测定法

MT/T 77  煤层气测定方法（解吸法）

AQ ×××矿井瓦斯等级鉴定规范

3 必须进行瓦斯抽采的矿井

有下列情况的矿井，必须建立地面永久抽采瓦斯系统或井下临时抽采瓦斯系统：

a) 一个采煤工作面的瓦斯涌出量大于5m3/min或一个掘进工作面瓦斯涌出量大于3m3/min，用通风方法解决瓦斯问题不合理的；

b) 矿井绝对瓦斯涌出量≥40m3/min或矿井相对瓦斯涌出量≥10m3/t.d的；

c) 开采有煤与瓦斯突出危险煤层的。

- 4瓦斯抽采应达到的指标

- 4.1 突出危险煤层的突出危险区吨煤储量钻孔工程量不得低于0.1m。

- 4.2 突出煤层工作面采掘作业前必须将控制范围内煤层的瓦斯含量降到煤层始突深度的瓦斯含量以下或将瓦斯压力降到煤层始突深度的煤层瓦斯压力以下。若没能考察出煤层始突深度的煤层瓦斯含量或压力，则必须将煤层瓦斯含量降到8m3/t以下，或将煤层瓦斯压力降到0.74MPa（表压）以下。控制范围如下：

- a）石门（井筒）揭煤工作面控制范围应根据煤层的实际突出危险程度确定，但必须控制到巷道轮廓线外8m以上（煤层倾角＞8°时，底部或下帮5m）及工作面前方15m以上。

- b)　煤巷掘进工作面控制范围为：巷道轮廓线外8m以上（煤层倾角＞8°时，底部或下帮5m）及工作面前方10m以上。

- c)　采煤工作面控制范围为：工作面前方20m以上。

- 4.3采煤工作面抽采瓦斯应达到下列指标之一：

- 工作面瓦斯抽采率满足表1要求；

- 工作面前方20m以上范围内煤的可解吸瓦斯量满足表2要求。

- 表1           采煤工作面瓦斯抽采率应达到的指标

| 工作面绝对瓦斯涌出量Q(m3/min) | 工作面抽采率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 5＜Q≤10 | ≥20 | 适用于相对瓦斯涌出量大于 10 (m3/(t.d))的工作面 |
| 10＜Q≤20 | ≥30 |  |
| 20＜Q≤40 | ≥40 |  |
| 40＜Q≤70 | ≥50 |  |
| 70＜Q≤100 | ≥60 |  |
| 100＜Q | ≥70 |  |

- 表2        采煤工作面回采前煤的可解吸瓦斯量应达到的指标

| 工作面日产量（t） | 可解吸瓦斯量Wj（m3/t） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| ≤1000t | ≤8 |  |
| 1001～2500t | ≤7 |  |
| 2501～4000t | ≤6 |  |
| 4001～6000t | ≤5.5 |  |
| 6001～8000t | ≤5 |  |
| 8001～10000t | ≤4.5 |  |
| >10000t | ≤4 |  |

表3        矿井瓦斯抽采率应达到的指标

| 矿井绝对瓦斯涌出量Q(m3/min) | 矿井抽采率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 5＜Q≤10 | ≥20 |  |
| 10＜Q≤20 | ≥30 |  |
| 20＜Q≤40 | ≥35 |  |
| 40＜Q≤80 | ≥40 |  |
| 80＜Q≤160 | ≥45 |  |
| 160＜Q≤300 | ≥50 |  |
| 300＜Q≤500 | ≥55 |  |
| 500＜Q | - ≥60 |  |

4.4 采掘工作面在风速不超过《煤矿安全规程》规定的前提下，回风流中瓦斯浓度不得超过0.8%。

4.5 矿井瓦斯抽采率应满足表3规定。

- 5指标的测定及计算方法

- 5.1煤层瓦斯压力的测定及计算方法

煤层瓦斯压力可采用以下方法之一测定或计算。

a)按MT/T638规定测定瓦斯压力；

b)按MT/T 77规定测定瓦斯含量，按式（1）计算瓦斯压力。

W=abP1+bP·100−Ad−Mad100·11+0.31Mad+10πPγ          (1)

式中 W──煤层瓦斯含量，m3/t；

a,b──吸附常数；

P──煤层绝对瓦斯压力，MPa；

Ad──煤的灰分，%；

Mad──煤的水分，%；

π──煤的孔隙率，m3/m3；

γ──煤的容重(假比重)，t/m3。

- 5.2煤层瓦斯含量的测定及计算方法

煤层瓦斯含量可采用以下方法之一测定或计算。

a)按MT/T 77规定测定瓦斯含量；

b)按MT/T638规定测定瓦斯压力，按式（1）计算瓦斯含量。

5.3 绝对瓦斯涌出量的测定及计算方法

按AQ ×××（矿井瓦斯等级鉴定规范）执行。

5.4  可解吸瓦斯量的确定

按5.2测算抽采后的煤层瓦斯含量，按式（2）计算煤的可解吸瓦斯量。

Wj=W−Wc                （2）

式中  Wj──煤的可解吸瓦斯量，m3/t；

Wc──煤在标准大气压力下的残存瓦斯含量，按式（3）计算。

Wc=0.1ab1+0.1b·100−Ad−Mad100·11+0.31Mad+πγ            （3）

5.4矿井瓦斯抽采率的测定及计算方法

在瓦斯抽采站的抽采主管上安装瓦斯计量装置，测定矿井每天的瓦斯抽采量。矿井瓦斯抽采量包括井田范围内地面钻井抽采、井下抽采（含移动抽采）的瓦斯量。每月底按式（4）计算矿井月平均瓦斯抽采率（ηk）。

ηk=QkcQkc+Qkf                                 （4）

式中：ηk──矿井月平均瓦斯抽采率，%；

Qkc ──矿井月平均瓦斯抽采量， m3/min；

Qkf ──矿井月平均风排瓦斯量， m3/min。

5.5工作面瓦斯抽采率的测定及计算方法

工作面回采期间，在采面瓦斯抽采干管上安装瓦斯计量装置，每周测定工作面瓦斯抽采量（含移动抽采）。每月底按式（5）计算工作面月平均瓦斯抽采率（ηm）。

ηm=QmcQmc+Qmf                               （5）

式中：ηm──工作面月平均瓦斯抽采率，%；

Qmc ──回采期间，工作面月平均瓦斯抽采量，m3/min；

Qmf ──工作面月平均风排瓦斯量， m3/min。

6 其他

6.1 矿井必须综合抽采瓦斯，并且提前3～5年制定抽采瓦斯规划，每年年底前编制下年度的抽采瓦斯计划，以确保抽采瓦斯工作面的正常衔接，做到“抽、掘、采”平衡。

6.2 每个采区垂深每增加50m应测定煤层原始瓦斯含量和压力。